ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Разработка веб-приложения для продажи радио- и электронных компонентов со встроенными инструментами проектирования и симуляции схем»

Автор: Буряко Дмитрий Сергеевич

Научный руководитель: Буланов Сергей Георгиевич

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1. Предметная область радио- и электронных компонентов

1.2. Проблемы существующего процесса

1.3. Анализ аналогов и границы ниши DOLG

1.4. Постановка задачи

1.5. Требования к системе

1.6. Выбор технологий и библиотек

1.7. Проектирование архитектуры

1.8. Проектирование базы данных и информационной модели

1.9. Сеанс проектирования как основная модель DOLG

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Общая структура проекта в коде

2.2. Реализация каталога и карточек компонентов

2.3. Реализация пользовательского и коммерческого контура

2.4. Реализация CAD-редактора и хранения схем

2.5. Реализация симуляции и измерений

2.6. Реализация инженерной лаборатории

2.7. Реализация Engineering Review

2.8. Реализация AI-ассистента и ML pipeline

2.9. Реализация обучения и базы знаний

2.10. Реализация модерации, ролей и администрирования

2.11. Реализация контроля качества и проверок

2.12. Результаты реализации и ограничения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка электронных устройств требует согласованной работы с несколькими типами данных: параметрами радио- и электронных компонентов, документацией, принципиальными схемами, расчетами, результатами симуляции, спецификацией BOM и заказом комплектующих. На практике эти действия часто выполняются в разных системах, из-за чего пользователь вручную переносит номиналы, корпуса, модели и результаты измерений между каталогом, CAD-средой, SPICE-симулятором и интернет-магазином.

Актуальность работы определяется необходимостью web-среды, которая связывает подбор компонента, проектирование схемы, инженерную проверку, обучение и оформление заказа в одном пользовательском контуре. Особенно полезна такая среда для учебных, лабораторных и малых инженерных проектов, где важна не только покупка детали, но и понимание того, почему схема работает или не проходит проверку.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка web-приложения DOLG на тему «Разработка веб-приложения для продажи радио- и электронных компонентов со встроенными инструментами проектирования и симуляции схем».

Для достижения цели решаются следующие задачи:

проанализировать предметную область и существующие решения для подбора, покупки, проектирования и симуляции электронных схем;

спроектировать архитектуру web-приложения, модели данных и пользовательский сеанс проектирования;

реализовать каталог компонентов, карточки товаров, фильтрацию, корзину, заказы и BOM-сценарии;

реализовать CAD/SIM-контур, инженерную лабораторию, измерения и Engineering Review;

реализовать базу знаний, практикум, AI-ассистента, ML/dataset pipeline, роли, модерацию и административный мониторинг;

провести проверку работоспособности через тесты, management-команды и demo-ready/data-integrity checks.

Объектом исследования является процесс цифрового сопровождения работы с радио- и электронными компонентами. Предметом исследования является программная реализация web-платформы, объединяющей каталог, схемотехническое проектирование, симуляцию, инженерную проверку, обучение и заказ.

Практическая значимость состоит в том, что разработанная система формирует единый проектный контур: компонент из каталога может использоваться в схеме, схема сохраняется как данные, результаты расчета и измерения попадают в review, а выводы review используются в обучении, AI-подсказках и BOM.

Таблица 1 - Фактический срез локальной базы данных DOLG

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Пользователи | 10 |
| Категории каталога | 23 |
| Товары | 364 |
| Проекты схем | 28 |
| Статьи | 22 |
| Материалы статей | 99 |
| Маршруты обучения | 5 |
| Уроки | 16 |
| Учебные задания | 38 |
| AITrainingExample | 72 |
| ProjectEvent | 33 |

Рисунок 1 - Общая логика сеанса проектирования DOLG

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список источников и приложения. Первая глава посвящена анализу предметной области, требованиям и проектированию системы. Вторая глава описывает реализацию программной системы, ее модули, кодовую структуру, проверки и ограничения.

# ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

## 1.1. Предметная область радио- и электронных компонентов

Предметная область включает электронные компоненты, их технические параметры, корпуса, документацию, схемотехнические узлы, расчеты, симуляцию и заказ. Для пользователя важно видеть не только цену и наличие детали, но и инженерные признаки: номинал, допустимое напряжение, ток, мощность, корпус, тип монтажа, наличие datasheet, SPICE-модели и CAD-модели.

В рамках DOLG компонент рассматривается не как изолированная карточка товара, а как элемент проектного сеанса. Он может быть найден через каталог, добавлен в схему, проверен расчетом, связан с BOM и использован в учебном задании.

## 1.2. Проблемы существующего процесса

каталоги компонентов, CAD-среды, симуляторы и системы заказа часто работают независимо;

параметры вручную переносятся из datasheet или карточки товара в схему и расчет;

ошибки в единицах измерения, номиналах, корпусах и GND приводят к некорректной симуляции;

результаты расчетов редко сохраняются как часть единой истории проекта;

обучение часто отделено от реальных ошибок схемы и не использует проектные данные пользователя.

## 1.3. Анализ аналогов и границы ниши DOLG

Таблица 2 - Сравнение классов решений

| Класс решений | Сильные стороны | Ограничение для задачи DOLG |
| --- | --- | --- |
| Маркетплейсы компонентов | поиск, цена, наличие, заказ | слабо связаны со схемой, симуляцией и обучением |
| KiCad / Altium | сильный EDA workflow, DRC/ERC, BOM | высокий порог входа, нет торгового и учебного контура DOLG |
| EasyEDA / CircuitLab | браузерная схема и симуляция | ограниченная связка с локальным каталогом, review и обучением |
| Flux AI | AI-подсказки поверх схемы | нужна проверяемая evidence-модель и локальный экспертный слой |
| Lithium ECAD | интересная синхронизация схемы и проектных данных | требует адаптации идей под web-среду DOLG |

DOLG не позиционируется как замена промышленному PCB CAD. Ниша проекта - web-ориентированная среда, связывающая каталог, схемотехнический редактор, симуляцию, инженерную лабораторию, обучение, экспертную проверку и заказ.

## 1.4. Постановка задачи

Необходимо разработать web-приложение, которое обеспечивает каталог радио- и электронных компонентов, работу с пользовательскими проектами схем, сохранение схемы как данных, инженерные расчеты, симуляцию, review, обучение, AI-помощника, администрирование, модерацию и контроль качества данных.

## 1.5. Требования к системе

Таблица 3 - Основные требования к DOLG

| Группа | Требования |
| --- | --- |
| Каталог | карточки товаров, параметры, фильтры, datasheet/SPICE/CAD flags, кликабельные теги |
| Проекты | сохранение схем, версии, события, измерения, review snapshots |
| CAD/SIM | редактор схем, scheme_data, DRC/ERC, запуск симуляции, expected vs measured |
| Лаборатория | расчеты, единицы измерения, инженерная оценка результата |
| Обучение | уроки, практические задания, проверка числовых и схемных ответов |
| AI/ML | evidence-backed ответы, deep hints без финального инженерного verdict |
| Админка | мониторинг, dataset counters, moderation, business metrics |
| Безопасность | роли, подписки, feature gates, защита metrics/tokens |

## 1.6. Выбор технологий и библиотек

В качестве серверной основы выбран Django, так как он предоставляет ORM, маршрутизацию, шаблоны, авторизацию, административную панель, миграции и механизмы тестирования. Для инженерного слоя применяются специализированные библиотеки: Pint для единиц измерения, NetworkX для графового анализа схем, SymPy для формул, Lark для парсинга, Z3 для ограничений, NumPy/SciPy/Matplotlib для аналитики сигналов. PyTorch используется как вспомогательный neural deep-hint слой.

## 1.7. Проектирование архитектуры

Архитектура DOLG строится вокруг нескольких Django-приложений и service-layer. Модели хранят состояние предметной области, views и API принимают пользовательские запросы, templates отображают результат, а инженерная логика вынесена в сервисы. Такой подход уменьшает дублирование формул и позволяет использовать одни и те же проверки в лаборатории, обучении, review и AI-помощнике.

Таблица 4 - Роль приложений Django в архитектуре

| Приложение | Назначение |
| --- | --- |
| shop | каталог, товары, категории, параметры, datasheet intelligence |
| orders | корзина, заказ, статусы, экспорт |
| accounts | профиль, организации, роли, настройки пользователя |
| knowledge | энциклопедия, материалы, обучение, задания |
| moderation | жалобы, дела модерации, действия, ограничения пользователей |
| Dolg_APP | CAD/SIM, проекты, review, AI/ML, лаборатория, monitoring |

## 1.8. Проектирование базы данных и информационной модели

Информационная модель DOLG связывает коммерческие и инженерные сущности. Товар каталога может быть связан с компонентом схемы, проект хранит схему и события, review сохраняет findings, обучение хранит задания и прогресс, а AITrainingExample используется для формирования корпуса данных локального AI.

## 1.9. Сеанс проектирования как основная модель DOLG

Ключевая проектная идея DOLG - рассматривать работу пользователя как сеанс проектирования. Сеанс начинается с поиска компонента или создания схемы, продолжается расчетами и симуляцией, затем формируется Engineering Review, после чего пользователь получает рекомендации, учебные задания, BOM и заказ.

project -> scheme_data -> simulation_run -> measurement

-> project_review -> ai_evidence -> learning_task

-> bom -> order -> project_event_history

Эта модель позволяет объяснить дипломный проект не как набор отдельных страниц, а как единую web-ориентированную среду инженерной работы.

Рисунок 2 - Проектный workflow: от компонента до заказа

# ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

## 2.1. Общая структура проекта в коде

Программная система реализована как Django-проект `Dolg_PR`. Основные Django-приложения разделяют ответственность между каталогом, заказами, аккаунтами, базой знаний, модерацией и инженерными инструментами. Внутри проекта активно используется service-layer: инженерные расчеты, review, AI retrieval, units, graph analysis, datasheet extraction и мониторинг не должны дублироваться в шаблонах.

Dolg_PR/

shop/              # catalog, products, datasheet intelligence

orders/            # cart, order flow, order statuses

accounts/          # user profile, organizations, roles

knowledge/         # articles, learning tracks, tasks

moderation/        # reports, cases, actions, restrictions

Dolg_APP/          # CAD/SIM, review, AI/ML, lab, admin monitoring

## 2.2. Реализация каталога и карточек компонентов

В локальной базе зафиксировано 23 категорий и 364 товаров. Каталог используется не только как витрина, но и как источник инженерных параметров для схем, BOM, лаборатории и проверок. Карточки компонентов отображают производителя, корпус, тип монтажа, rating-поля, datasheet, признаки наличия SPICE/CAD-моделей и кликабельные теги фильтрации.

Рисунок 3 - Главная страница и каталог DOLG

Рисунок 4 - Карточки компонентов в каталоге DOLG

Рисунок 5 - Карточка товара с параметрами и материалами

Рисунок 6 - Связанные товары и карточки для BOM-сценария

Для повышения качества данных используется нормализация РЭБ-каталога и datasheet intelligence. Отдельно зафиксирована media policy: приоритет отдается официальным или качественным изображениям, а не случайным источникам; для технических иллюстраций допускаются аккуратные УГО-стиль изображения.

## 2.3. Реализация пользовательского и коммерческого контура

Коммерческий контур включает пользовательские профили, корзину, заказ и BOM. В локальной базе присутствует 1 заказов. Для разграничения доступа реализован слой entitlements, который разделяет Free, Pro и Enterprise функции. Pro-функции включают расширенную аналитику и инженерные AI-возможности, Enterprise расширяет командную память, аудит и административные сценарии.

## 2.4. Реализация CAD-редактора и хранения схем

CAD-редактор работает со схемой как с данными. В локальной базе присутствует 28 проектов схем и 33 событий проектного сеанса. Внутреннее представление `scheme_data` содержит компоненты, соединения, узлы, метки и связи с товарами каталога. Благодаря этому схема может быть проверена, сохранена, импортирована, передана в review и использована AI-ассистентом.

Рисунок 7 - CAD-редактор и работа со схемой

Рисунок 8 - Шаблон схемы и инженерное оформление CAD-режима

{

"components": [{"id": "R1", "type": "resistor", "value": "10 kOhm"}],

"wires": [{"from": "V1:+", "to": "R1:1"}],

"nets": [{"name": "GND"}, {"name": "VOUT"}],

"bom_refs": [{"component_id": "R1", "product_id": 42}]

}

## 2.5. Реализация симуляции и измерений

Симуляционный контур предназначен для проверки гипотезы: расчетное значение сравнивается с результатом симуляции или измерения. В системе предусмотрены SimulationRun и ProjectMeasurement, а также метрики напряжения узла, тока ветви, RMS, частоты, duty cycle, мощности и температуры. В текущей редакции этот раздел нужно дополнять только тем, что уже подтверждено кодом и проверками.

Рисунок 9 - Результаты симуляции и панель графиков

Рисунок 10 - AC-график результата симуляции

Рисунок 11 - Панель анализа AC-симуляции

Рисунок 12 - Фазовый график AC-анализа

## 2.6. Реализация инженерной лаборатории

Инженерная лаборатория содержит прикладные расчеты: транзисторный ключ, NE555, стабилизатор, тепловой запас, RC-антидребезг и другие задачи. Результат должен быть не только числом, но и инженерной оценкой: норма, риск, перегрев или необходимость дополнительного запаса.

Рисунок 13 - Инженерная лаборатория и расчетные результаты

## 2.7. Реализация Engineering Review

Engineering Review является одним из ключевых отличий DOLG. В локальной базе зафиксировано 1 review snapshots. Review собирает информацию о схеме, DRC/ERC, наличии GND и источника, floating fragments, BOM-связях, datasheet limits, измерениях и рекомендациях. Каждый finding должен иметь rule_id, severity, evidence, recommendation, confidence и русскую формулировку для пользователя.

Таблица 5 - Примеры проверок Engineering Review

| Проверка | Evidence | Результат |
| --- | --- | --- |
| GND | наличие опорного узла | ошибка при отсутствии GND |
| Источник | наличие voltage/current source | warning при неполной схеме |
| Floating fragments | граф связности схемы | поиск несвязанных участков |
| Rating limits | datasheet_extracted и параметры товара | warning при выходе за пределы |
| BOM | связь компонента схемы с Product | риск при отсутствии товара/модели |

Рисунок 14 - Engineering Review вместо устаревшего скрина Pro-функций

Для финальной редакции следует дополнительно вставить живой screenshot страницы `/projects/review/<id>/`, когда будет выбран демонстрационный проект. В текущей рабочей редакции вместо устаревшей Pro-картинки используется отдельная диаграмма Engineering Review, показывающая score, риски и evidence.

## 2.8. Реализация AI-ассистента и ML pipeline

AI-ассистент DOLG реализован по принципу expert-first. Он использует данные схемы, review findings, legal sources, learning tasks и AITrainingExample. В локальной базе присутствует 72 AITrainingExample. PyTorch используется как слой вероятностных deep hints: классификация топологии, подсказка следующего компонента и оценка риска. Финальный инженерный вывод остается за экспертными правилами и человеком.

В AI-панели предусмотрены память диалога, summary сессии, счетчик токенов, context_sources и блок 'Разбор схемы'. Enterprise-режим расширяет контекст командными проектами, артефактами, review, BOM, комментариями и audit trail.

Рисунок 15 - AI/ML pipeline: от данных проекта к deep hint

## 2.9. Реализация обучения и базы знаний

База знаний содержит 22 статей и 99 материалов. Практикум включает 5 маршрутов, 16 уроков и 38 заданий. Обучение не ограничивается тестами на выбор: используются числовые задачи, сборка схемы и измерение результата симуляции.

Рисунок 16 - Материалы базы знаний

## 2.10. Реализация модерации, ролей и администрирования

Для эксплуатации системы реализуются роли пользователей, локальная и глобальная модерация, soft moderation контента, Django admin и операционный мониторинг. Админка должна быть не только стандартным CRUD-интерфейсом, но и центром контроля данных, ML pipeline, бизнес-метрик, moderation queue и состояния сервера.

В Django admin добавлен компактный операционный блок, а полный staff Ops Dashboard показывает runtime, storage, catalog, business, AI/ML, moderation и security metrics. Публичный `/metrics` защищен через nginx, а Prometheus должен обращаться к метрикам из внутренней Docker-сети.

Рисунок 17 - Метрики, используемые админкой и мониторингом

## 2.11. Реализация контроля качества и проверок

Для проверки проекта используются встроенные Django checks, unit/API tests, management-команды `check_demo_ready --json` и `check_data_integrity --json`, а также целевые smoke-сценарии. Эти проверки фиксируют не только работоспособность Django, но и готовность каталога, learning, AI, review, monitoring и demo-данных.

Таблица 6 - Основные проверки проекта

| Проверка | Назначение |
| --- | --- |
| manage.py check | проверка конфигурации Django |
| makemigrations --check --dry-run | контроль незакоммиченных изменений схемы БД |
| check_demo_ready --json | готовность demo-сценариев и ключевых стеков |
| check_data_integrity --json | качество данных каталога, источников и связей |
| targeted tests | регрессии по AI, catalog, review, admin, learning |
| browser smoke | проверка видимых пользовательских сценариев |

## 2.12. Результаты реализации и ограничения

В результате реализации сформирована web-платформа, объединяющая каталог, инженерные карточки компонентов, CAD/SIM-контур, лабораторию расчетов, практикум, Engineering Review, AI-помощника, ML/dataset pipeline, модерацию, подписки и административный мониторинг. Ограничениями текущей версии являются неполнота PCB CAD, зависимость части функций от качества seed-данных, необходимость дальнейшего расширения supplier adapters и развитие neural layer только как вспомогательной подсказки.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпускной квалификационной работы разработано web-приложение DOLG, которое объединяет подбор и покупку компонентов, проектирование схем, инженерные расчеты, симуляцию, review, обучение, AI-подсказки, модерацию и административный мониторинг.

Главным результатом является не отдельная карточка товара или отдельный редактор схемы, а единый сеанс проектирования, в котором данные компонента, схемы, расчета, измерения, review, обучения и BOM связаны между собой. Такой подход снижает ручной перенос данных и позволяет использовать экспертные проверки как основу для обучения и AI-помощника.

Дальнейшее развитие связано с расширением CAD-import, 3D-визуализацией графиков анализа, улучшением supplier adapters, развитием Project Session, увеличением корпуса схем для ML и усилением административной панели как центра сбора данных.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Дата обращения: 03.06.2026.

2. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Дата обращения: 03.06.2026.

3. ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. Дата обращения: 03.06.2026.

4. Django Software Foundation. Django documentation. URL: https://docs.djangoproject.com/ Дата обращения: 03.06.2026.

5. Ngspice Development Team. Ngspice documentation. URL: https://ngspice.sourceforge.io/docs.html Дата обращения: 03.06.2026.

6. KiCad Documentation. URL: https://docs.kicad.org/ Дата обращения: 03.06.2026.

7. Altium Designer Documentation. URL: https://www.altium.com/documentation/ Дата обращения: 03.06.2026.

8. EasyEDA Pro Documentation. URL: https://prodocs.easyeda.com/ Дата обращения: 03.06.2026.

9. CircuitLab Documentation. URL: https://www.circuitlab.com/docs/ Дата обращения: 03.06.2026.

10. Pint documentation. URL: https://pint.readthedocs.io/ Дата обращения: 03.06.2026.

11. NetworkX documentation. URL: https://networkx.org/documentation/ Дата обращения: 03.06.2026.

12. SymPy documentation. URL: https://docs.sympy.org/ Дата обращения: 03.06.2026.

13. PyTorch documentation. URL: https://pytorch.org/docs/ Дата обращения: 03.06.2026.

14. OWASP Top 10. URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/ Дата обращения: 03.06.2026.

15. Lithium ECAD. Синхронизация в Lithium ECAD. URL: https://www.lecad.ru/sync-in-lithium-ecad/ Дата обращения: 03.06.2026.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Скриншоты интерфейса каталога, карточек, CAD, SIM, AI-панели и админки.

Приложение Б - ERD/UML/BPMN-диаграммы архитектуры и сеанса проектирования.

Приложение В - Ключевые фрагменты кода service-layer, review, AI и unit parsing.

Приложение Г - Результаты `manage.py check`, `check_demo_ready`, `check_data_integrity` и targeted tests.

Приложение Д - Demo scenario для основной защиты.

Приложение Е - Список rule findings, русская локализация и legal sources.

Приложение Ж - ML/dataset pipeline, AITrainingExample и MLJob.